ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

__________ №  ________

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок і умови поставки, закладення, зберігання і відпуску

печей твердопаливних типу "Буржуйка"

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція встановлює порядок, вимоги до якості, умови поставки, закладення, зберігання і відпуску печей твердопаливних типу "Буржуйка", призначених для зберігання в державному резерві.

2. Ця Інструкція є обов’язковою до виконання підприємствами, установами та організаціями, що входять до єдиної системи державного резерву (далі – зберігачі), а також підприємствами, які здійснюють постачання матеріальних цінностей (далі – постачальники), згідно з договором про закупівлю за державні кошти (далі – договір) з Держрезервом.

3. На зберігання закладаються печі твердопаливні типу "Буржуйка" 
(далі – печі) вітчизняного та іноземного виробництва.

4. Якість печей визначається за результатами випробувань згідно з методами, визначеними цією Інструкцією.

5. Документальне оформлення приймання та зберігання печей здійснюється відповідно до Інструкції про оформлення операцій з матеріальними цінностями державного матеріального резерву, затвердженої наказом Мінекономрозвитку від 24 вересня 2012 року № 1042, зареєстрованим у Мін’юсті від 16 листопада 2012 року за № 1925/22237.

6. Український державний науково-дослідний інститут "Ресурс" (далі – УкрНДІ "Ресурс") здійснює організацію та координацію робіт з контролю якості печей  під час поставки, закладення, зберігання і відпуску.

7. Положення цієї Інструкції можуть змінюватися в разі її перегляду 
залежно від змін у законодавстві України.

II. Порядок і умови поставки печей до державного резерву

Вимоги до пакування печей

1. Печі повинні бути обгорнуті в пакувальний папір або картон, 
що забезпечить їх зберігання.

2. Частини печей, що знімаються, повинні бути обгорнуті в пакувальний папір та вкладені в камеру згоряння.

3. Інструкція з експлуатації повинна бути вкладена у водонепроникний пакет або загорнута в пакувальний папір та вкладена в камеру згоряння.

4. Пакувальні матеріали, що контактують з печами, просочувальні засоби для пакування повинні бути дозволені до використання в установленому законодавством порядку.

Вимоги до маркування печей

1. Для маркування печей повинні застосовуватися:

1) табличка;

2) етикетка.

2. Табличка кріпиться до печі на видному місці, а також поверхню, 
на якій повинно бути зазначено:

1) найменування і місцезнаходження підприємства-виробника;

2) зображення знака для товарів та послуг підприємства-виробника;

3) умовне позначення печі;

4) порядковий номер печі згідно з нумерацією підприємства виробника;

5) дату випуску (місяць, рік).

3. На етикетці, що прикріплена до пакувального матеріалу, повинно бути зазначено:

1) найменування підприємства-виробника;

2) зображення знака для товарів та послуг підприємства-виробника;

3) умовне позначення печі;

4) номер договору;

5) масу нетто;

6) масу брутто;

7) номер місця;

8) дату випуску (місяць, рік).

Вимоги до транспортування печей

1. Печі транспортують у закритих транспортних засобах: автофургонах, універсальних вагонах або контейнерах відповідно до вимог правил перевезення вантажів на таких видах транспорту.

2. Транспортні засоби повинні бути чистими, водонепроникними, не мати частин, що мають виступати, які могли б пошкодити пакування та продукцію.

3. Транспортування на піддонах проводять у сформованих транспортних пакетах згідно з договором із застосуванням сталевої стрічки.

4. Під час транспортування залізничним транспортом печі відвантажують дрібними, малотонажними і повагонними відправками до повної місткості вагону.

5. Допускається під час перевезення автомобільним транспортом за погодженням Держрезервом транспортування печей у груповій упаковці. Повинен бути збережений первинний вигляд і якість продукції, що перевозиться.

III. Порядок і умови закладання печей до державного резерву

Організація робіт під час приймання печей

1. Фахівці УкрНДІ "Ресурс" проводять перевірку печей на відповідність вимогам основних характеристик та властивостей, якісних показників,
в акредитованих випробувальних лабораторіях.

2. Закладення печей здійснюється партіями. За партію вважають кількість продукції одного найменування, що оформлена документом про якість.

3. Кожна партія печей повинна мати супровідні документи згідно з договором.

4. Приймання продукції до державного резерву здійснюється фахівцями зберігача відповідно до доручень Держрезерву в такому порядку:

1) перевіряється наявність та правильність оформлення супровідних документів на кожну транспортну одиницю відповідно до умов договору, укладеного між постачальником та Держрезервом, згідно з пунктом 3 
розділу ІІІ цієї Інструкції. Забороняється приймати на зберігання печі, що не мають супровідних документів про якість;

2) перевіряється наявність та цілісність пломб на транспортному засобі, відповідність номерів автомашин номерам, зазначеним у супровідних документах. У разі порушення цілісності пломб на транспортному засобі, невідповідності супровідних документів, маркування транспортної тари вимогам цієї Інструкції вантаж не допускається до подальших випробувань;

3) організовуються розвантажувальні роботи;

4) відбираються з першої транспортної поставки в присутності фахівців УкрНДІ "Ресурс" та постачальника зразки печей;

5) перевіряється відповідність, наявність та кількість продукції, заявленої 
у супровідних документах, згідно з вимогами цієї Інструкції та договором.             У разі виявлення розбіжності у кількості складається комерційний акт;

6) відбираються печі від партії методом випадковості для перевірки лінійних розмірів, маси виробу, комплектності, на відповідність пакування та маркування згідно з вимогами цієї Інструкції;

7) складається протокол огляду згідно з додатком 1 до цієї Інструкції;

8) формуються штабелі продукції від кожної поставленої транспортної одиниці.

5. Для контролю якості печей за фізико-механічними і хімічними показниками фахівцями зберігача, УкрНДІ "Ресурс" та представником постачальника від партії методом випадковості здійснюється відбір зразків 
з оформленням акта комісійного відбору зразків згідно з додатком 2 до цієї Інструкції.

Відбирання зразків печей для дослідження

1. Зразки відбирають з першої транспортної поставки в кількості трьох печей для перевірки лінійних розмірів, маси виробу, комплектності відповідності пакування та маркування. Кожен відібраний зразок затверджується підписами та кріпиться на нез’ємній частині (ставиться підпис представника зберігача, фахівця УкрНДІ "Ресурс" та постачальника). Відібрані зразки зберігаються у зберігача, УкрНДІ "Ресурс" та постачальника.

2. Для проведення випробувань відбираються печі в кількості не менше     трьох відсотків від партії та проводиться контрольна топка печей із розрахунку одного повного завантаження палива, у кількості одного відсотка від загальної кількості печей для проведення перевірки якості виготовлення, контролю пофарбування та складається протокол огляду згідно з додатком 1 до цієї Інструкції.

3. Після випробування печей проводяться додаткові заходи з консервації печей.

4. Відібрані комісією печі направляють до акредитованої випробувальної лабораторії, яку визначає УкрНДІ "Ресурс".

5. Результати випробувань печей надаються постачальнику, зберігачу 
та УкрНДІ "Ресурс".

6. Строк приймання печей та лабораторних випробувань становить 
не більше 11 робочих днів з моменту відбору зразків.

7. На підставі протоколів огляду та лабораторних випробувань робиться висновок про відповідність печей установленим вимогам і приймається рішення щодо закладення їх на зберігання до державного резерву.

Документальне оформлення операцій під час закладення печей

1. Під час отримання результатів відповідності печей вимогам цієї Інструкції та договору, фахівці зберігача оформлюють приймальний акт за формою Р-11 (далі – приймальний акт) із зазначенням:

1) постачальника;

2) отримувача;

3) найменування продукції;

4) кількості;

5) ціни;

6) висновку про якісний стан печей;

7) виду тари;

8) номера залізничних (транспортних) накладних, номера вагона (контейнера) та автомобіля.

2. Оформлений належним чином приймальний акт разом із завіреними копіями супровідних документів про якість, протоколами огляду, зберігач супровідним листом надає постачальнику.

3. У разі отримання незадовільних результатів хоча б з одного показника, печі не приймаються, а повертаються постачальнику для здійснення її заміни.

4. Постачальник має право на оскарження цього рішення. У цьому разі повинні проводитися повторні лабораторні випробування печей, відібраних 
з цієї ж партії фахівцями зберігача, УкрНДІ "Ресурс" та постачальника.

Під час проведення повторних лабораторних випробувань усі печі 
цієї партії розміщують окремо від уже прийнятих та оформлюють акт їх тимчасового зберігання.

Списання зразків печей проводиться на підставі акта комісійного відбору  зразків.

5. Після отримання від постачальника приймального акта разом із завіреними копіями супровідних документів на цю партію печей та оригіналами протоколів лабораторних випробувань, фахівці УкрНДІ "Ресурс" повинні перевірити комплектність та правильність оформлення отриманих супровідних документів.

6. У разі належного оформлення всіх необхідних документів керівник 
УкрНДІ "Ресурс" уносить відмітку до приймального акта щодо відповідності якості поставлених печей вимогам цієї Інструкції і договору та здійснює 
його підписання.

7. УкрНДІ "Ресурс" разом із супровідним листом надає Держрезерву приймальні акти.

ІV. Порядок і умови зберігання печей у державному резерві

Організація перевірки якості та кількості печей під час зберігання

1.  У процесі зберігання печей, контроль за їх якісними та кількісними показниками здійснюється фахівцями зберігача. Контроль за процесом зберігання печей здійснюється начальником дільниці зберігача або його заступником.

2. Під час зберігання печей забезпечується контроль:

1) за справністю обладнання, утриманням та використанням складських приміщень;

2) за підтримкою у складських приміщеннях умов, які послаблюють  вплив навколишнього природнього середовища;

3) за проведенням періодичних перевірок стану, умов та місця зберігання;

4) за зовнішнім станом упаковки та самих печей.

Результати перевірки вносяться до журналу обліку технічного стану згідно з додатком 3 до цієї Інструкції.

3. Систематично проводиться зовнішній огляд пакувальних місць печей 
з метою виявлення зволоження та інших пошкоджень. У період випадання атмосферних опадів такі огляди повинні проводитися щодня. Одночасно перевіряється технічний та санітарний стан складських приміщень.

4. Зберігач у разі виявлення печей з ознаками корозії та механічних пошкоджень, дефектів виробничого характеру, вилучає їх із загального штабелю, складає в окремий тимчасовий штабель та доповідає про це Держрезерву для прийняття відповідних  рішень.

5. Періодичний контроль якості печей проводиться УкрНДІ "Ресурс" згідно з графіком, затвердженим Держрезервом.

6. У разі встановлення візуальним спостереженням відхилення зовнішнього стану печей, фахівці зберігача та УкрНДІ "Ресурс" проводять перевірку показників якості печей в акредитованих випробувальних лабораторіях.

7. У разі отримання незадовільних результатів хоча б з одного показника, негайно повідомляється про це Держрезерв та постачальник для прийняття відповідних рішень.

8. Постачальник має право на оскарження результатів випробувань. 
У цьому разі повинні проводитися повторні лабораторні дослідження 
подвоєного обсягу вибірки з цієї ж партії представниками УкрНДІ "Ресурс", постачальника та зберігача.

9. Якщо в результаті повторних лабораторних випробувань отримані незадовільні результати, про це негайно повідомляється Держрезерв та постачальник для вжиття заходів щодо проведення заміни печей.

10. Контроль за кількісним зберіганням печей проводиться постійно, 
із нанесенням усіх змін про наявність товару з цього штабеля у штабельний ярлик та книгу складського обліку.

11. Інвентаризація печей проводиться один раз на рік згідно з Положенням про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженим 
наказом Мінфіну від 02 вересня 2014 року № 879, зареєстрованим у Мін’юсті 
від 30 жовтня 2014 року за № 1365/26142 (із змінами).

12. Якщо під час зберігання печей виявлені невідповідності якісних показників (ознаки механічних пошкоджень, наявність корозії, дефектів виробничого характеру) зберігачем складається акт бракування печей згідно 
з додатком 4 до цієї Інструкції, про що повідомляється постачальнику та Держрезерву.

Умови зберігання печей

1. Складські приміщення, призначені для довгострокового зберігання печей, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів, що регламентують відносини у сфері будівництва та пожежної безпеки під час експлуатації будівель та споруд.

2. Печі повинні зберігатися в сухих та провітрюваних приміщеннях, 
в умовах, що запобігають забрудненню, механічним пошкодженням та дії сонячних променів.

Димохідні труби для печей дозволяється зберігати в окремих штабелях.

3. Для забезпечення провітрювання складські приміщення повинні бути обладнані гратчастими дверима та продухами. Продухи повинні бути обладнані металевими гратами та зачинятись із середини.

4. У разі наявності вікон у складських приміщеннях, вони повинні бути закладені цеглою.

5. Закриті складські приміщення, призначені для довготривалого зберігання печей, повинні відповідати нормативно-правовим актам у сфері  пожежної безпеки та бути обладнані блискавкозахистом, автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації, внутрішнім водогоном з пожежними кранами та забезпечені засобами пожежогасіння (вогнегасниками) та пожежними щитами.

6. Засоби зв’язку та сигналізації повинні постійно перебувати в технічно справному стані.

7. До початку завантаження складські приміщення повинні бути відремонтовані та підготовлені до приймання печей. Особлива увага приділяється справності даху, підлоги та щільності припасування дверей.

8. Готовність складських приміщень до приймання печей перевіряється комісією, склад якої визначається та затверджується керівником зберігача 
і оформлюється актом.

9. Контроль за відносною вологістю повітря, температурним режимом здійснюється відповідними засобами вимірювальної техніки, що встановлюються на рівні нижнього ряду пакувальних місць з печами та віддалені від дверей і продухів.

10. Обов’язковим є забезпечення температури складських приміщень 
не вище  35º С,  вологістю не нижче 30 відсотків  та не вище 70 відсотків.

11. Для запобігання випаданню конденсату не допускається різкого коливання температури, відносної вологості зовнішнього та складського повітря.

12. Зберігання печей не сумісно з кислотами, лугами, іншими хімічно-активними речовинами, паливно-мастильними речовинами тощо.

13. У складських приміщеннях не дозволяється зберігання обладнання, матеріалів, інвентарю та інших сторонніх предметів, а також не дозволяється зберігання особистих речей працівників зберігача.

14.  Печі, які надійшли на зберігання, складаються у штабелі за датами (роками) виготовлення та партіями надходження від постачальників.

15. На кожний укладений штабель заводять штабельний ярлик, у якому зазначають:

- дату виготовлення продукції;

- найменування продукції;

- найменування підприємства-виробника;

- кількість місць;

- кількість одиниць продукції;

- номер документа про якість і місце його зберігання.

16. Штабельний ярлик прикріплюється на стелажі на видному місці.

17. Штабель повинен бути стійким, що досягається прокладенням між кожним рядом печей повздовжніх та поперечних чистих та сухих дощок (рейок).

18. Печі формуються в порядку, що забезпечує стійке положення та їх надійне утримання вантажопідйомними пристроями.

19. Пакувальні місця печей укладаються на сухі чисті підтоварники 
або піддони, на відстані не менше 0,2 метра від підлоги згідно із заздалегідь розробленою схемою розміщення.

20. Параметри штабелів визначаються розмірами та конструкцією складу, розташуванням дверей та колон згідно із схемами розміщення, які мають 
бути розроблені для кожного відповідального зберігача. Висота штабеля 
становить не більше 1,5 метра.

21.  Проходи між штабелями повинні бути 0,5 метра, уздовж стін (конструкцій, що виступають) – від 0,5 метра до 0,7 метра. Відстань між верхнім та суцільним перекриттям повинно бути не менше 1 метра, між верхнім рядом штабелю та електроосвітлювальними приладами не менше 0,5 метра.

22.  Ширина проїздів установлюється залежно від марки електронавантажувача, що застосовується під час вантажно-розвантажувальних 
та складських операцій.

23. Проїзди і проходи повинні бути завжди вільними.

Правила поводження з печами під час зберігання

1. У процесі зберігання печей проводиться прибирання складських приміщень не рідше одного разу на місяць.

2. Особливо ретельно потрібно прибирати (очищати від сміття та пилу) кути, опалювальні прилади, простір за радіаторами, балки, теплофікаційні канали, вузькі проходи і простір під штабелями.

3. У теплу пору року проводити вологе протирання конструкцій усередині складських приміщень дезинфікуючим розчином. Також проводити вологе прибирання підлоги.

4. Прибирання (підмітання підлоги і видалення бруду) у сховищах під час проведення вантажно-розвантажувальних робіт проводять не рідше одного разу на день. Сховища та виробничі приміщення не повинні бути засмічені мотлохом і сторонніми предметами.

Проведення запобіжних та знищувальних заходів

1. Запобіжні заходи від ушкодження гризунами:

1) постійний контроль за станом підлоги та стін у частині виявлення утворення нір та щілин;

2) для виявлення/знищення гризунів використовувати загальнодоступні засоби – мишоловки, пастки для щурів та мишей.

2. У разі виявлення нір та щілин:

1) здійснювати їх закладання та заливання в нори (щілини) пахучих речовин (дьогтю, карболової кислоти) та інших засобів;

2) негайно виконати дератизацію із залученням фахівців.

3. Під час зберігання печей необхідно виконувати такі запобіжні заходи від ушкодження деревними жучками/метеликами:

1) постійно вести контроль за станом дерев’яних конструкцій складських приміщень та столярних виробів, стану піддонів:

2)  дерев’яні піддони, на яких з’явились ушкодження деревними жучками/метеликами, необхідно замінити.

4. Запобіжні заходи від ушкодження плісеневими і гнильними грибками:

1) постійний контроль за станом поверхонь підлоги і стін у кутах складських приміщень, поверхонь підлоги під стелажами і шафами та за ними:

2) застосовувати провітрювання приміщень, дотримуватися  оптимальної вологості та захищати приміщення від попадання вологи ззовні.

5. Під час виявлення місць із наявністю характерного запаху або у яких  виявлено ураження плісеневими і гнильними грибками необхідно піддати обробленню. Під час здійснення обробки уражену грибком частину деревини, штукатурки необхідно видалити, неуражені дерев’яні частини, що залишилися, та місця на стінах із видаленою штукатуркою (особливо ті, що прилягають 
до ураженої частини) слід покрити (обробити) антисептиками, що мають антибактеріальну і протигрибкову дію, згідно з інструкцією щодо їх використання.

6. Після проведення запобіжних та знищувальних заходів зберігачем складається акт проведення запобіжних та знищувальних заходів згідно з додатком 5 до цієї Інструкції та копія надається до УкрНДІ "Ресурс".

V. Відпуск печей

1. Відпуск печей проводиться за розпорядженням (нарядом) Держрезерву.

2. Перед відпуском печей зберігачем проводиться перевірка їх якості згідно з вимогами цієї Інструкції.

3. Документальне оформлення відпуску печей проводиться відповідно до Інструкції про оформлення операцій з матеріальними цінностями державного матеріального резерву, затвердженої наказом Мінекономрозвитку 24 вересня 2012 року № 1042, зареєстрованим у Мін’юсті 16 листопада 2012 року за № 1925/22237.

VI. Відповідальність за порушення операцій

1. За невиконання умов договору поставки зберігачі несуть відповідальність, у тому числі майнову, передбачену законодавством, зокрема Законом України "Про державний матеріальний резерв".

2. Санкції за порушення у проведенні операцій з матеріальними цінностями державного резерву застосовуються відповідно до Закону України "Про державний матеріальний резерв".

3. Зберігач несе повну відповідальність згідно із законодавством за недостовірність зазначеної у приймальному акті інформації щодо печей, кількості та інших даних, зазначених у приймальному акті. Зберігач здійснює контроль за якістю, кількістю та комплектністю печей після закладення їх до державного резерву, забезпечує належні умови зберігання згідно з цією Інструкцією.

4. Персональну відповідальність несе безпосередньо зберігач (керівник зберігача, начальник дільниці зберігання).

5. Керівник УкрНДІ "Ресурс" несе відповідальність за незабезпечення організації та координації робіт з контролю якості печей, а також інформацію щодо якості печей, унесену до приймального акта.

6. Постачальник несе повну майнову відповідальність згідно із законодавством за постачання неякісних та некомплектних печей до державного резерву на зберігання, а також за некомплектність супровідних документів і недостовірність зазначеної в них інформації.

Гарантійний строк зберігання печей становить не менше 10 років у разі дотримання умов зберігання.

- Директор департаменту стратегічного

розвитку сектору оборони та безпеки 				       А. П. Тивончук