Додаток 5

до Технічного регламенту назв текстильних волокон і відповідного етикетування та маркування вмісту складників сировинного складу текстильних виробів

(підпункт 3.2.2 пункт 3.2)

Елементи, які не враховуються

при позначенні сировинного складу виробів

| Вироби | Елементи, що не враховуються |
| --- | --- |
| 1. Всі текстильні вироби | 1) нетекстильні частини, кайми, етикетки та емблеми, оздоблення та прикраси, які не є невід’ємною частиною виробу, ґудзики та пряжки, покриті текстильними матеріалами, аксесуари, прикраси, нееластичні стрічки, еластичні нитки і тасьма, додані в певних та обмежених місцях виробу, та з дотриманням умов, зазначених у пункті 2.5 Технічного регламенту назв текстильних волокон і відповідного етикетування та маркування вмісту складників сировинного складу текстильних виробів (далі – Технічний регламент), видимі, що мають виключно декоративне призначення, а також волокна з антистатичним ефектом; 2) масляні, в’яжучі речовини, наповнювачі для збільшення маси, шліхта і апрети, матеріали для просочування, додаткові матеріали для фарбування та друку, а також інші матеріали для оброблення текстилю |
| 2. Покриття для підлоги та килими | всі компоненти, окрім лицьової поверхні |
| 3. Оббивні тканини | нитки основи та утоку, що з’єднують та наповнюють, та які не утворюють частину лицьової поверхні тканини |
| 4. Гардини та штори | нитки основи та утоку, що з’єднують та наповнюють, та які не утворюють частини лицьової поверхні тканини |
| 5. Шкарпетки | додаткові еластичні нитки, що вкладаються в борт, а також нитки, що вкладаються в мисок та п’ятку для підсилення міцності |
| 6. Колготки | додаткові еластичні нитки, що вкладаються в пояс, а також нитки, що вкладаються в мисок та п’ятку для підсилення міцності |
| 7. Текстильні вироби, крім тих, що містяться в пунктах 2–6 цього додатка | базові або підкладкові тканини, що надають жорсткості і міцності, додаткова підкладка та закріплююча канва, строчки та наметувальні нитки, якщо вони не замінюють нитки основи та/або утоку тканини, покриття, що не призначається для ізолювання, а також за умови виконання підпункту 2.6.2 пункту 2.6 розділу II Технічного регламенту, підкладки. Довідково: базовий або основний матеріал текстильних виробів, який використовується як підкладка для лицьової поверхні, зокрема в ковдрах або дубльованих тканинах, та підкладки вельветових або плюшевих трикотажних та подібних до них виробів не вважається підкладками, що підлягають вилученню; "підсилювачі жорсткості та міцності" означає додавання ниток або матеріалів, що використовуються в спеціальних та обмежених місцях текстильних виробів для їх зміцнення або надання їм жорсткості чи товщини. |