Додаток 2

до Гігієнічних вимог до виробництва та обігу харчових продуктів тваринного походження

(підпункт 8 пункту 7 розділу IV)

Температурні режими та умови транспортування м’яса

| Вид тварин | Температура поверхні | Максимальна тривалість охолодження до температури поверхні | Максимальна температура повітря під час транспортування | Максимальна середньодобова кількість колоній аеробних мікроорганізмів туші |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| при максимальній тривалості транспортування не більше 6 годин |  |  |  |  |
| Вівці та кози | 7°C | 8 годин | 6°C | log10 3,5 КУО/см2 |
| Свині |  | 16 годин |  | log10 4 КУО/см2 |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВРХ |  |  |  | 20 годин |  |  |  | log10 3,5 КУО/см2 |  |  |  |
| при максимальній тривалості транспортування не більше 30 годин5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид тварин | Температура поверхні1 |  | Максимальна тривалість охолодження до температури поверхні2 |  | Температура в товщі |  | Максимальна температура повітря під час транспорту-вання3 |  | Максимальна середньодобова кількість колоній аеробних мікроорганіз-мів туші4 |  |
| Свині | 7 °C |  | 16 годин |  | 15°C |  | 6°C |  | log10 4 КУО/см2 |  |
| при максимальній тривалості транспортування не більше 60 годин5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид тварин | Температура поверхні1 |  | Максимальна тривалість охолодження до температури поверхні2 |  | Температура в товщі6 |  | Максимальна температура повітря під час транспорту-вання3 |  |  | Максимальна добова середня кількість колоній аеробних мікроорганіз-мів туші4 |
| Вівці та кози | 4°C |  | 12 годин |  | 15°C |  | 3°C |  |  | log10 3 КУО/см2 |
| ВРХ |  |  | 24 годин |  |  |  |  |  |  |  |

Максимальна температура поверхні, дозволена станом на момент та після завантаження, в найтовщіший частині туші або напівтуші, четвертини або напівтуші, розібраній на три оптових відруби.

Максимальний час, дозволений з моменту умертвіння до досягнення максимальної температури поверхні, дозволеної станом на момент завантаження.

Максимальна температура повітря, за якої дозволено утримувати м’ясо з моменту початку завантаження та протягом всієї тривалості транспортування.

Максимальна середньодобова кількість аеробних колоній мікроорганізмів на туші на бійні із використанням ковзного (рухомого) середнього у 10 тижнів, дозволена для туш відповідних видів тварин, розрахована оператором ринку з метою виконання вимог компетентного органу.

Максимальний час від початку завантаження м’яса у транспортний засіб до остаточного завершення транспортування. Завантаження м’яса у транспортний засіб може бути відтерміновано і здійснюватися після максимального часу, дозволеного для охолодження м’яса до встановленої температури поверхні. У такому випадку максимальний час транспортування необхідно зменшити на час, на який було відтерміновано завантаження.

Максимальна температура в товщі м’яса, дозволена станом на момент завантаження і після нього.